  - 关键参数

| 时钟频率： | 100MHz |
| --- | --- |
| 输出位宽： | 8bit |
| 相位控制字位宽： | 16bit |
| 频率控制字位宽： | 16bit |
| 频率精度： | 1525.88Hz |

输出频率计算： f=100MHz* N/2^16   （N为频率控制字）

- DDS设计实现（5分）

  - 输入系统时钟频率为  100MHz

  - 设计产生 1525.88 Hz正弦波，其频率控制字为   1   ，相位控制字为 0

  - 设计产生 22888.2 Hz正弦波，其频率控制字为  15   ，相位控制字为 0

  - 设计产生其他波形，绘制波形图并标明波形基本参数（选做）

- DDS设计仿真记录（8分）

  - DDS输出波形图

  - DDS输出波形频率、振幅、均值

频率=1525.88Hz，

振幅为0~255，

均值为125

- AM调制设计实现（8分）

  - 系统时钟频率为 100MHz

  - 设计基波102233.88 Hz正弦波，其频率控制字为 67    ，相位控制字为 0

  - 设计载波6.103 MHz正弦波，其频率控制字为 4000  ，相位控制字为 0

  - 设计调制深度为  0.502

- AM调制仿真记录（10分）

  - 输入基波波形图，标明频率、振幅、均值

频率=102233.88Hz，幅值为63~190；均值为126.5

  - 输入载波波形图，标明频率、振幅、均值

频率=6.103MHz，幅值为-126~126；均值为0

  - 输出AM调制波波形图，标明频率、最大最小振幅、均值、调制深度

包络频率：=102233.88Hz

载波频率：=6.103MHz

最大振幅：173

最小振幅：141

信号均值：126

调制深度：

Vmax=173-126=47

Vmim=141-126=15

调制深度Ma=(47-15)/(47+15)=0.516

- 包络检波设计实现（8分）

  - 系统时钟频率为  100MHz

  - 设计中FIR数字低通滤波器截止频率为 1MHz   ，请介绍滤波器的设计依据。

因为载波频率为6.103MHz，基波频率为102.2KHz，为滤除6.103MHz的频率，可以将截止频率设置为1MHz，即低于1MHz的频率可以通过，高于1MHz的将被滤除。

- 包络检波仿真记录（10分）

  - 待处理的AM调制波形图，标明频率、最大最小振幅、均值、调制深度

包络频率：=102233.88Hz=102.23KHz

载波频率：=6.103MHz

最大振幅：173

最小振幅：141

信号均值：126

调制深度：

Vmax=173-126=47

Vmim=141-126=15

调制深度Ma=(47-15)/(47+15)=0.516

  - 检波后输出波形图，标明频率、振幅、均值

输出频率：根据周期计算约等于103.09KHz（由于是肉眼观察周期计算均值，故存在一点误差，属于正常现象）

输出振幅：1239~3838

信号均值：1299.5